# Proračun panela i baterija

## Panel

Uzmemo li solarnu ćeliju veličine 70 x 70 mm, 4 V, 160 mA i 0.64 W prikazanu na slici: LINK

Iz PDF dokumenta se vidi da je najveća iradijacija (Wm2) jednaka 186 Wm2i to za mjesec siječanj koji je mjesec sa najmanje sunčeva zračenja u godini.

Ako to pak pretočimo u snagu koju dobivamo na površini od 70 x 70 mm=4,9∙10-3m2: P=I∙A=186Wm2∙4,9∙10-3m2=0,91 W. Dobili smo snagu koja je preko naše nominalne snage za ovaj panel.

Za naš panel nominalna iradijacija iznosi: In=PnA=0,64W0.07∙0.07m2=130,6Wm2.

Za svaku radijaciju koja je veća od nominalne panel se puni nominalnom snagom koja iznosi u ovom slučaju 0.64 W.

Iz PDF dokumenta površina ispod grafa dnevne iradijacije daje nam podatak o dnevnoj energiji koju je moguće dobiti od Sunca. Za naš panel i za vrijednosti iz grafa/tablice u PDF dokumentu dolazimo do ukupne dnevne energije za prosječni dan u najlošijem mjesecu u godini; siječnju: 0.11W∙1h + 0.34W∙1h + 0.64W∙5h + 0.44W∙1h + 0.21W∙1h = 4.3Wh = 15480J. Uzmemo li i gubitke od 20% u igru (inače se uzima da su prosječni gubitci 15%) dolazimo do energije od 12385J.

Ponavljam, ova energija vrijedi za prosječni dan u najlošijem mjesecu u godini, siječnju.

## Baterija

Uzmemo li npr. ovu bateriju, 1,2 V, 630 mAh: LINK

Ako li povežemo 4 baterije u seriju da dobijemo 4.8 V napajanje, kapacitet će ostati isti i to 630 mAh. Uz pretpostavku da se napon ne mijenja s obzirom na pražnjenje baterije dolazimo do ukupne pohranjene energije u bateriji: W = U∙I∙t = 4,8 V∙630 mAh = 4,8 V∙630∙10-3 A∙3600 s = 10886 J.

Uzmemo li prosječnu 3 mm LED diodu, koja ima „forward voltage drop“ od oko 2,7 V i struju 20 mA, to ispada oko 0.05 W snage koja se troši na LED diodi. Ako joj damo svu energiju iz baterija da potroši na svjetlost, dobivamo vrijeme svijetljenja: t = WP = 10886J0,05W=217720 s= 60,5 h.

## Lampa

Mikrokontroler radi na naponu od 1,8 V do 3,6 V. Ostale komponente će raditi do nekih 5 V tako da baterija bi trebala imati napon napajanja što bliže 5 V tako da ne gubimo previše energije na regulatorima napajanja.

Pogledajmo ovu (LINK) lampu:

Vidimo da baterija sa ovim karakteristikama posjeduje pohranjenu energiju od oko 16000 J.

Vidimo da je napajana sa solarnim panelom snage 0,88 W.

Dimenzije svjetiljke su L650*W140*H140mm. Pod pretpostavkom da je gornji dio okrugao, površina panela je nekih A'=(0,140∙0,5)2∙π=0,0154m2. S time da panel ne pokriva ukupnu površinu već otprilike pola nje. Što znači da je zapravo površina panela jednaka A=7,7∙10-3m2.

Za tu površinu i nominalnu snagu dnevna energija za najlošiji mjesec u godini iznosi  oko 22000 J.

Također, piše i da svjetiljka posjeduje 96 komada SMD2835 LED dioda. Pogledamo li neke karakteristike tih dioda (LINK) vidimo da jedna ima snagu od 2 W. Ukupna snaga svih 96 je onda 19,2 W. Uz pretpostavku da svu energiju baterije potrošimo na LED-ice dobivamo vrijeme svijetljenja od 13,8 sati.